Hardware Design and Lab: Lab5

Team 28

111060013 EECS 26' 劉祐廷

111060002 EECS 26' 李侑霖

Catalog

1.	FPGA Question:

Mixed Keyboard and Audio Modules Together…………….……P3

By 李侑霖

2.	FPGA Question:

Vending Machine…………………………………..…...………….P7

By 劉祐廷

- FPGA Question: Mixed Keyboard and Audio Modules Together

- Block Diagram

Figure 1.1

Figure 1.2

Figure 1.4

Figure 1.3

Figure 1.5

Figure 1.6

Figure 1.7

- Explanation

clk_generator是計算一秒和半秒的module，一秒對應到27個bits的count，當count數到27'd0 – 27'd1時，將One_second設為1，其餘時間設為0；半秒對應到26個bits的half_second_count，當half_second_count數到26'd0 – 26'd1時，將Half_second設為1，其餘時間設為0。(Figure 1.2)

Audio是用來播放聲音的module，輸入的tone，會進入Decoder算出freq (頻率)，再經過PWM_gen後輸出pmod_1，另外同時assign 1'd1給pmod_2和pmod_4。(Figure 1.3)

Decoder是製造出freq的module，將輸入的tone轉變成我們想要的freq，其中C4到B4的頻率為圖中的5'd0到5'd6，而C5為C4的2倍、D5為D4的2倍，依此類推，最後的C8則為C4的8倍。(Figure 1.4)

Keyboard這個module則是將鍵盤的資訊整理後給top module使用，其中輸出的W、S、R、rst_n分別是按了鍵盤上W、S、R、Enter (鍵盤左邊或右邊的Enter都可以) 的訊號。

(Figure 1.5)

Lab5_Team28_Music_fpga是將其他所有module整理在一起，並在此module中決定音階上下方向、播放聲音的間隔長短、以及tone的top module，其中sec便是要決定使用哪一種clk_generator輸出的間隔秒數，而他受按鍵R的影響，再利用sec決定Timer (fpga播放間隔秒數)，而tone會受Timer影響，每當Timer的訊號一來，next_tone便傳給tone，使其進入下一個音；此外，音階的上升或下降受direction影響，而direction受鍵盤W、S影響，若按下W，則direction變為1 (上升)，若按下S，則direction變為0 (下降)，接著direction會決定下一個tone的值 (next_tone)。(Figure 1.6, Figure 1.7)

- What I Have Learned

這次是第一次組隊進行，是一個很新的體驗，我要學會跟不同人一起合作，當中也會需要不少磨合，感覺像是模擬以後工作時，大家一起合作做一個東西的狀況，整體而言感覺還不錯。另外我也在這次lab學會如何使用鍵盤和喇叭，並利用code輸入和輸出自己想要值和聲音，又學到很多新的東西。

- Vending Machine

- Finite State Diagram

Figure 2.1

- Block Diagram

Figure 2.2

Figure 2.3

Figure 2.4

Figure 2.5

Figure 2.6

Figure 2.7

Figure 2.9

Figure 2.8

Figure 2.10

Figure 2.11

Figure 2.12

Figure 2.13

Figure 2.14

- Explanation

如Figure 2.1所示我將使用狀態分成兩種，第一種是INSERT_MONEY，一開始reset會進到這個狀態，等待使用者投錢，並用七段顯示器顯示使用者投入了多少錢，一旦使用者選擇了飲料而且投進去的錢足夠多，或是使用者按了cancel按鈕，則會進入第二種狀態RETURN_MONEY，在這個狀態之下，販賣機對於投錢、選擇飲料和cancel按鈕不會做出反應，七段顯示器會以每秒減少5元的速度改變數值，直到sumMoney變為0，接者會回到INSERT_MONEY等待後續的操作。整體的電路圖如Figure 2.4所示，其中OnePulse與Debounce是沿用上一個Lab使用的module (Figure 2.2, Figure 2.3)。Money這個module的電路圖為Figure 2.5 ~ Figure 2.7，大致分為三塊電路：state, sumMoney, count。其中state用來記錄狀態變化，sumMoney用來記錄販賣機內有多少錢，count則是計數器，用來devide clock。SevenSegment這個module的電路圖為Figure 2.8 ~ Figure 2.14，mux2, mux1, mux0分別代表百位數、十位數與個位數。

- What I Have Learned

以前玩遊戲鍵盤會分成短按與長壓兩種操作，在這次lab我了解到原來這兩種狀態是使用按下與放開組合成的，或許在期末專題可以用這個特性做出比較多樣的操作組合。另外透過這次的題目，我也更了解如何去設計finite state machine，並且也更熟悉divided clock的使用方法與時機。